| 立柜式电子发票自助打印机技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印方式 |  |  | 热转印/热敏 |  |
| 2 | 打印分辨率 |  |  | 300dpi |  |
| 3 | 热敏头寿命 |  |  | 寿命150KM （按指定热敏纸使用、印字率12.5%计算） |  |
| 4 | 热敏头 |  |  | 点间距0.084mm |  |
| 5 | 进纸宽度 |  |  | ≦118mm |  |
| 6 | 切纸功能 |  |  | 全切与半切 |  |
| 7 | 切刀寿命 |  |  | 0.2mm 30万次、0.15mm 50万次 0.06mm 100万次 |  |
| 8 | 打印速度 |  |  | 102mm/s |  |
| 9 | 打印宽度 |  |  | 106mm |  |
| 10 | 存储器容量 |  |  | SDRAM：16MB FLASH：8MB |  |
| 11 | 碳带规格 |  | 内径 | 25.4mm |  |
|  |  |  | 外径 | 68mm |  |
|  |  |  | 长度 | 300m |  |
|  |  |  | 宽度 | 33~110mm |  |
| 12 | 纸张规格 |  | 纸厚 | 0.06~0.254mm |  |
|  |  |  | 纸宽 | 25~118mm |  |
|  |  |  | 纸长 | 8.9~400mm |  |
|  |  |  | 外径 | 127mm(MAX) |  |
|  |  |  | 内径 | 25.4/38.1mm |  |
| 13 | 纸张类型 |  |  | 连续纸、标签纸 |  |
| 14 | 语音提示（标配） |  |  | 标准普通话打印操作提示，音量可调节 |  |
| 15 | 扫描头 | 识别精度 |  | ≥5mil |  |
|  |  | 识读码制 |  | 一维码：Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSIPlessey,GS1 composite code,等 二维码：PDF417,DataMatrix,QRCode |  |
| 16 | 字符 | 字符集 |  | 汉字 GB18030汉字大字库 24*24 点阵 常用单字节字体 (ZPL)：Font A, Font B, Font D, Font E, Font F, Font G, Font H, Font V0, Font GS, Font P, Font Q, Font R, Font S, Font T, Font U, Font V |  |
|  |  |  |  | 自定义字体可以下载到FLASH,SDRAM |  |
|  |  | 代码页 |  | ZPL: PC850; PC1250; PC1252; PC1253; PC1254; PC1255 |  |
|  |  | 放大/旋转 |  | 横向纵向均可有级放大1~8倍；旋转打印（00，900，1800，2700） |  |
|  |  | 图形处理 |  | 单色PCX, BMP等图像数据可下载到SDRAM |  |
| 17 | 标配传感器 |  |  | 黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 |  |
| 18 | 仿真 |  |  | ZPL, EPL |  |
| 19 | 电源输入 |  |  | 100~240 VAC 频率范围：50~60 Hz |  |
| 20 | 电源输出 |  |  | 24VDC；2.15A |  |
| 21 | 接口标配 （网口、WIFI、蓝牙三合一） |  |  | 以太网口:10M/100M |  |
|  |  |  |  | Wi-Fi接口：802.11b/g/n 、频率：2.4Hz |  |
|  |  |  |  | 蓝牙：经典蓝牙和 BLE 标准 |  |
| 22 | 接口选配 |  |  | 4G全网通(LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM） |  |
|  | 接口支持 |  |  | 支持博思云自助打印票据系统 |  |
| 23 | 功耗 |  |  | ＜40w |  |
| 24 | 摆放方式 |  |  | 落地型，桌面型（能独立摆放） |  |
| 25 | 外形尺寸 |  |  | 落地型尺寸 | 398*576*1146mm |
|  |  |  |  | 桌面型尺寸 | 398*464*251mm |
| 26 | 颜色 |  |  | 白色 |  |
| 27 | 亚克力广告牌展示 |  |  | 操作指南（可定制不同风格及内容） |  |
| 28 | 工作环境 |  |  | 温度：5~40℃ |  |
|  |  |  |  | 湿度：20%~95%RH（无凝露） |  |
| 29 | 储存环境 |  |  | 温度：-20~60℃ |  |
|  |  |  |  | 湿度：≤95%RH（40℃，无凝露） |  |
| 30 | 整机保修 |  |  | 三 年(不含打印头) |  |
| 31 | 打印头保修 |  |  | 6个月或30公里（以先到为准） |  |

| 配套软件技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署方式 | 支持云服务私有化部署，提供安装包及相关文档 |
| 2 | 运维管理 | 提供可私有化部署及定制化开发的运维平台 |
| 3 | 技术架构 | 微服务架构、docker容器技术 |
| 4 | 云打印接口 | 开放性，能快速对接客户系统及应用 |
| 5 | 软件功能 | 推送功能、打印功能、设备管理功能、白名单（限制打印）、统计设备信息功能、语音控制功能等等。 |
| 6 | 配网工具 | 云管家（小程序） |
| 7 | 设备状态 | 能够通过语音播报设备的正常和错误状态 |
| 8 | 通讯协议 | 基于TCP/IP协议开发，可靠性高 |

| 桌面式电子发票自助打印机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 打印方式 |  | 热敏/热转印 |
| 打印参数 | 打印分辩率 | 300dpi |
|  | 最大打印宽度 | 106mm |
|  | 最大打印长度 | 991mm |
|  | 打印速度 | 102mm/s |
| 介质规格 | 介质厚度 | 0.06-0.18mm |
|  | 介质宽度 | 25-118mm |
|  | 最大外径 | 127mm |
|  | 内径 | 25.4-76mm |
| 碳带规格 | 最大长度 | 300m |
|  | 宽度 | 33-110mm |
|  | 外径 | 68mm |
|  | 内径 | 25.4mm |
| 内存 | SDRAM | 8M |
|  | Flash | 8M |
| 接口 | 标配 | USB2.0 |
|  | 选配 | 串口，并口,网口,WIFI,蓝牙 |
|  | 支持 | 支持单位票据系统云打印 |
| 切刀功能 | 自动撕纸 | 带切刀 |
| 其他功能 |  | 支持手机 纸质一维码 二维码扫描直接打印 |
| 识别码制 |  | 1D：Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI- Plessey,GS1 composite code 2D：PDF417,DataMatrix,QRCode |
| 售后服务 |  | 三年保修 |

| 配套软件技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署方式 | 支持云服务私有化部署，提供安装包及相关文档 |
| 2 | 运维管理 | 提供可私有化部署及定制化开发的运维平台 |
| 3 | 技术架构 | 微服务架构、docker容器技术 |
| 4 | 云打印接口 | 开放性，能快速对接客户系统及应用 |
| 5 | 软件功能 | 推送功能、打印功能、设备管理功能、白名单（限制打印）、统计设备信息功能、功能等等。 |
| 6 | 配网工具 | 云管家（小程序） |
| 7 | 设备状态 | 能够通过语音播报设备的正常和错误状态 |
| 8 | 通讯协议 | 基于TCP/IP协议开发，可靠性高 |

门诊处方打印机机参数A

打印方式：热转印或热敏，打印头寿命：150km，速度指标：150mm/秒，打印宽度：108mm，分辨率：203DPI，纸张规格：纸宽：25-118mm 外径：127mm 内径：25.4mm-76mm ，碳带规格：内径25.4mm 外径68mm  宽度25-110mm 长度300m混合基碳带，传感器配置/类型：纸张检测、黑标检测、移动式标签检测，机构检测、碳带检测，传感器具有穿透及反射装置，配置智能参数调试软件，可在windows系统下修改打印机参数，实现远程人机交流，接口：标配：USB接口（2.0全速）可选：并口、网口、无线WIFI、蓝牙，仿真模式：ZPL、EPL、ESC/POS、TSPL，切刀：标配 上下撕纸结构，具备打印机四连杆自动开合结构 弹性阻尼转轴 热敏打印头的定位结构，保修期限：三年

门诊处方打印机参数B

打印方式：热敏，速度指标：152.4mm/S，打印宽度：144mm，分辨率：203DPI，最大介质直径：127mm,纸张规格：纸宽：30-150mm 连续打印长度：无限制，介质长度：100M，纸张类型：长效热敏纸、黑标纸，外置纸卷：支持，控制面板：三灯（故障灯 缺纸灯 状态灯），介质分离方式：上撕纸 自动切纸，带OLED显示屏显示工作状态，传感器配置/类型：开盖检测 纸张检测 反射 穿透传感器，内存：SDRAM 32M  Flash 8M，接口：USB2.0， 软件：驱动程序（Windows 32bit/64 bit）、条码通Label Editor， SDK系统，配置智能参数调试软件，可在windows系统下修改打印机参数，实现远程人机交流，保修期限：三年