附件1：

硬性膀胱镜技术参数

1、视 向 角：0°，30°，70°可选；

2、视 场 角：≥60°；

3、镜管直径：φ4.0mm；

4、景深范围：3mm～50mm；

5、工作长度：302mm；

6、分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)；

7、宝石镜片；

8、全医用不锈钢；

9、镜鞘： 16Fr、18Fr、21Fr、24Fr可选；

10、工作长度230mm。

11、18Fr以上镜鞘可通过8Fr以下软性器械；

12、镜桥：无插管型、单插管型、双插管型可选；

13、8Fr以下软性活检钳、异物钳、齿抱钳、剪刀可选。

配置清单：

| 序号 | 品 名 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0° 内窥镜 | 1支 |
| 2 | 30°内窥镜 | 1支 |
| 3 | 70°内窥镜 | 1支 |
| 4 | 镜鞘及闭孔器 | 1支 |
| 5 | 镜鞘及闭孔器 | 1支 |
| 6 | 操作器 | 1支 |
| 7 | 软性活检钳 | 1把 |
| 8 | 软性异物钳 | 1把 |
| 9 | 单插管镜桥 | 1支 |
| 10 | 进水接头 | 1只 |
| 11 | 密 封 帽 | 10粒 |
| 12 | 消毒室盒 | 2个 |

配医用灌注泵一台

技术参数：

1安全分类工类B型

2.电源~220v 50Hz

3.额定功率≤150VA

4.微电脑数码管显示

5.压力可以根据需要调节设定，压力设定范国 50~400mmhg

6.流量可以根据需要调节设定，流量设定范国 0.1~1.0 L/min

了.可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

8.管路可高温高压和低温等离子消毒

9.配件可与其他品牌通配

10.配件属于医用级材料，保证手术的安全性

11.运行方式间歇加载/连续运行

12.噪声≤70dB(A

13.外形尺才 300*370*140mm

14.重量8kg

配置清单

1、配工作站一套

2、采样模块：2套

3、电源线：1文

4、使用说明书：1本