SPECT-CT参数

必要参数：

1）、配备5M以上热容量球管诊断级CT；

2）、SPECT 三维重建空间分辨率：≤切向：4.1mm；

3）、低能高分辨准直器准直器重量：≤25kg/个；

4）、系统灵敏度NEMA标准(低能高分辨准直器：10cm处)：≥202cpm/μCi ；

5）、系统灵敏度NEMA标准(高能通用准直器：10cm处)：≥135cpm/μCi；

6）、CT空间分辨率（x,y轴方向）：≥17.5lp/cm @ 0% 。

7）360°扫描时间≤0.6s。

必要配置：

1. 主机及相关附属硬件设施1套

2、提供精准衰减校正质控技术

3、设备需适用于放射性治疗规划和介入性放射手术

4、提供原厂后处理工作站1套

5、提供原厂高清骨显像技术

6、提供原厂高级心脏成像技术