附件1：

医用内窥镜摄像系统技术参数

一、全高清摄像主机

▲1、全高清摄像系统：1/3英寸高分辨率彩色晶片，晶片分辨率为1920×1080P

60Hz逐行扫描；宽高比为16:9；

2、自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度；

3、信噪比≥56dB；

4、双白平衡功能，自动记忆白平衡；

5、图像亮度51级可调，调节范围0-50

6、自动增益：微处理器自动调节；

7、具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹，使图像更清晰；

8、输出方式：可输出高清信号：DVI×1，HDMI×1也可输出标

清信号：video×1、VGA×1；s-video×1,RGB×1

9、一体化设计高清专用摄像头接口；

10、消光强度三级可调，方便检查或术中反光的消减

11、电子放大功能，图像放大10级可调。

12、高清光学内窥镜接口,特制防水光学镜头。

二、监视器24寸

可视对角线（英寸）24寸   固有分辨率 1920 x 1200

点距(mm)270  垂直视角 178° 水平视角 178°  对比度（标称） 1000:1

视频和图象输入：HD-SDI输出/SDI输入、S-video输出/输入、RGBS/Ypb/Pr、RGBS/YPbPr（HD-15）、PC.DVI输入、存储器输入、

三、冷光源

1、LED光源，功率180W，色温≥6500K，最大照度≥2000000lux；

2、灯泡寿命20000小时；

3、光亮度可调；

4、纤维导光束（1根）：纤维导光束：直径3.5mm，长度2.3m。

四、台车

五、配图文工作站一套

六、鼻窦镜

七、耳内窥镜